Оценочные средства для оценивания остаточных знаний обучающихся по дисциплине «АНАЛИЗ ДАННЫХ В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ»

для подготовки магистров по направлению
09.04.01 – «Информатика и вычислительная техника»

| № | Вопрос | Варианты ответа | Проверяемое знание, умение, навык |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал, определенный в фиксированные (заданные) моменты времени и являющийся непрерывным по состоянию, называется: | - Дискретным сигналом | Классификация сигналов |
|  |  | - Аналоговым сигналом |  |
|  |  | - Цифровым сигналом |  |
|  | Реакция системы на цифровой единичный импульс при нулевых начальных условиях называется: | - Переходной характеристикой | Основные характеристики систем |
|  |  | - Импульсной характеристикой |  |
|  |  | - Амплитудно-частотной характеристикой |  |
|  | Растекание спектра – это: | - Появление дополнительных составляющих в спектральном составе последовательности при вычислении ДПФ | Свойства ДПФ |
|  |  | - Повышение частоты следования спектральных линий (уменьшение периода дискретизации по частоте) за счет дополнения последовательности нулями |  |
|  |  | - Расширение спектра за счет умножения сигнала на специальную расширяющую последовательность |  |
|  | Фильтр, пропускающий спектральные составляющие сигнала в заданной полосе частот и подавляющий спектральные составляющие сигнала за пределами данной полосы, называется: | - Фильтр нижних частот | Классификация цифровых фильтров |
|  |  | - Полосно-пропускающий (полосовой) фильтр |  |
|  |  | - Полосно-задерживающий (режекторный) фильтр |  |
|  | Укажите, какая из нижеприведенных задач решается с использованием обратной идентификации и адаптивных фильтров: | - Оценивание импульсной характеристики неизвестной системы | Применение адаптивных фильтров |
|  |  | - Очистка сигнала от шума |  |
|  |  | - Компенсация искажений, вносимых неизвестной системой |  |
|  | Сигнал, определенный в фиксированные (заданные) моменты времени и являющийся квантованным по состоянию, называется: | - Дискретным сигналом | Классификация сигналов |
|  |  | - Аналоговым сигналом |  |
|  |  | - Цифровым сигналом |  |
|  | Реакция системы на цифровой единичный скачок при нулевых начальных условиях называется: | - Переходной характеристикой | Основные характеристики систем |
|  |  | - Импульсной характеристикой |  |
|  |  | - Амплитудно-частотной характеристикой |  |
|  | Фильтр, подавляющий спектральные составляющие сигнала в заданной полосе частот и пропускающий спектральные составляющие сигнала за пределами данной полосы, называется: | - Фильтр верхних частот | Классификация цифровых фильтров |
|  |  | - Полосно-пропускающий (полосовой) фильтр |  |
|  |  | - Полосно-задерживающий (режекторный) фильтр |  |
|  | Изменение частоты дискретизации сигнала в нецелое число раз называется: | - Интерполяцией | Классификация многоскоростных систем цифровой обработки сигналов |
|  |  | - Децимацией |  |
|  |  | - Передискретизацией |  |
|  | Сигнал, непрерывный по времени и по состоянию называется: | - Дискретным сигналом | Классификация сигналов |
|  |  | - Аналоговым сигналом |  |
|  |  | - Цифровым сигналом |  |
|  | Частотная зависимость отношения амплитуды реакции к амплитуде дискретного гармонического воздействия в установившемся режиме называется: | - Комплексной частотной характеристикой | Основные характеристики систем |
|  |  | - Амплитудно-частотной характеристикой |  |
|  |  | - Фазочастотной характеристикой |  |
|  | Фильтр, подавляющий спектральные составляющие сигнала в области высоких частот и пропускающий спектральные составляющие сигнала в области низких частот, называется: | - Фильтр верхних частот | Классификация цифровых фильтров |
|  |  | - Фильтр нижних частот |  |
|  |  | - Полосно-задерживающий (режекторный) фильтр |  |
|  | Повышение частоты дискретизации сигнала в целое число раз называется: | - Интерполяцией | Классификация многоскоростных систем цифровой обработки сигналов |
|  |  | - Децимацией |  |
|  |  | - Передискретизацией |  |
|  | Понижение частоты дискретизации сигнала в целое число раз называется: | - Интерполяцией | Классификация многоскоростных систем цифровой обработки сигналов |
|  |  | - Децимацией |  |
|  |  | - Передискретизацией |  |
|  | Фильтр, подавляющий спектральные составляющие сигнала в области низких частот и пропускающий спектральные составляющие сигнала в области высоких частот, называется: | - Фильтр верхних частот | Классификация цифровых фильтров |
|  |  | - Фильтр нижних частот |  |
|  |  | - Полосно-задерживающий (режекторный) фильтр |  |
|  | В какой из нижеприведенных структур вычисления осуществляются синхронно (параллельно) в каждой ветви: | - Прямая структура | Структуры линейных дискретных систем |
|  |  | - Прямая каноническая структура |  |
|  |  | - Прямая транспонированная структура |  |
|  | В каком из нижеприведенных методов непараметрического спектрального оценивания используется разбиение исходного сигнала на фрагменты и взвешивание окном данных фрагментов: | - Метод периодограмм Даньелла | Методы непараметрического спектрального анализа |
|  |  | - Метод периодограмм Бартлетта |  |
|  |  | - Метод периодограмм Уэлча |  |
|  | Добавление к исходному сигналу нулей: | - Позволяет уменьшить период дискретизации по частоте | Свойства ДПФ |
|  |  | - Позволяет увеличить период дискретизации по частоте |  |
|  |  | - Не изменяет период дискретизации по частоте |  |
|  | В каком из нижеприведенных методов непараметрического спектрального оценивания используется разбиение исходного сигнала на фрагменты без оконного взвешивания: | - Метод периодограмм Даньелла | Методы непараметрического спектрального анализа |
|  |  | - Метод периодограмм Бартлетта |  |
|  |  | - Метод периодограмм Уэлча |  |
|  | Какая из нижеприведенных структур формируется непосредственно по разностному уравнению ЛДС? | - Прямая структура | Структуры линейных дискретных систем |
|  |  | - Прямая каноническая структура |  |
|  |  | - Прямая транспонированная структура |  |
|  | Сколько именно выделяют типовых сигналов адаптивного фильтра? | - 2 | Свойства адаптивных фильтров |
|  |  | - 3 |  |
|  |  | - 4 |  |
|  | Случайный процесс, для которого статистическое усреднение (усреднение по ансамблю реализаций) может быть заменено усреднением по времени одной реализации теоретически бесконечной длины, называется: | - Стационарным в широком смысле | Виды случайных процессов |
|  |  | - Эргодическим |  |
|  |  | - Стационарным в узком смысле |  |
|  | Диапазон частот, в котором ослабление амплитудно-частотной характеристики не больше заданного, называется: | - Полоса пропускания | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - Полоса задерживания |  |
|  |  | - Переходная полоса |  |
|  | Диапазон частот, в котором ослабление амплитудно-частотной характеристики не меньше заданного, называется: | - Полоса пропускания | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - Полоса задерживания |  |
|  |  | - Переходная полоса |  |
|  | Случайный процесс, для которого одномерная плотность вероятности не зависит от времени, а двумерная зависит только от относительного сдвига отсчетов, называется: | - Стационарным в широком смысле | Виды случайных процессов |
|  |  | - Эргодическим |  |
|  |  | - Стационарным в узком смысле |  |
|  | Параметрическая модель на основе разностного уравнения БИХ-фильтра, в которой присутствуют и нерекурсивная, и рекурсивная части, называется: | - Авторегрессионной моделью | Методы параметрического спектрального анализа |
|  |  | - Моделью скользящего среднего |  |
|  |  | - Моделью авторегрессии-скользящего среднего |  |
|  | Рекуррентный алгоритм получения оценок оптимальных параметров фильтра это: | - Алгоритм LMS | Алгоритмы расчета адаптивных фильтров |
|  |  | - Алгоритм NLMS |  |
|  |  | - Алгоритм RLS |  |
|  | КИХ-фильтры типа 1 позволяют получить следующие частотные избирательности: | - ФНЧ, ПФ | Свойства КИХ-фильтров |
|  |  | - ФНЧ, ФВЧ, ПФ, РФ |  |
|  |  | - ФВЧ, РФ |  |
|  | Параметрическая модель на основе разностного уравнения БИХ-фильтра, в которой присутствует только рекурсивная часть, называется: | - Авторегрессионной моделью | Методы параметрического спектрального анализа |
|  |  | - Моделью скользящего среднего |  |
|  |  | - Моделью авторегрессии-скользящего среднего |  |
|  | КИХ-фильтры типа 2 позволяют получить следующие частотные избирательности: | - ФНЧ, ПФ | Свойства КИХ-фильтров |
|  |  | - ФВЧ, ПФ |  |
|  |  | - РФ, ПФ |  |
|  | При расчете параметров фильтра Винера используется следующий критерий: | - Минимум среднего квадрата сигнала ошибки | Алгоритмы расчета адаптивных фильтров |
|  |  | - Минимум квадрата сигнала ошибки |  |
|  |  | - Минимум суммы квадратов сигнала ошибки |  |
|  | Частотная зависимость разности фаз реакции и дискретного гармонического воздействия в установившемся режиме называется: | - Амплитудно-частотной характеристикой | Основные характеристики систем |
|  |  | - Фазо-частотной характеристикой |  |
|  |  | - Комплексной частотной характеристикой |  |
|  | Параметрическая модель на основе разностного уравнения КИХ-фильтра называется: | - Авторегрессионной моделью | Методы параметрического спектрального анализа |
|  |  | - Моделью скользящего среднего |  |
|  |  | - Моделью авторегрессии-скользящего среднего |  |
|  | КИХ-фильтры типа 3 позволяют получить следующие частотные избирательности: | - ПФ | Свойства КИХ-фильтров |
|  |  | - РФ |  |
|  |  | - ФНЧ |  |
|  | При расчете параметров адаптивного фильтра по алгоритму LMS используется следующий критерий: | - Минимум среднего квадрата сигнала ошибки | Алгоритмы расчета адаптивных фильтров |
|  |  | - Минимум квадрата сигнала ошибки |  |
|  |  | - Минимум суммы квадратов сигнала ошибки |  |
|  | Каково, в общем случае, соотношение между порядками нерекурсивной и рекурсивной частей в разностном уравнении? | - Произвольное | Свойства линейных дискретных систем |
|  |  | - Порядок нерекурсивной части меньше порядка рекурсивной части |  |
|  |  | - Порядок рекурсивной части меньше порядка нерекурсивной части |  |
|  | Количественная мера сходства между исходным центрированным сигналом и его сдвинутыми копиями называется: | - Автокорреляционной функцией | Статистические характеристики дискретных сигналов |
|  |  | - Взаимокорреляционной функцией |  |
|  |  | - Автоковариационной функцией |  |
|  | КИХ-фильтры типа 4 позволяют получить следующие частотные избирательности: | - ФНЧ, РФ | Свойства КИХ-фильтров |
|  |  | - ФВЧ, ПФ |  |
|  |  | - ФНЧ, ФВЧ |  |
|  | Количественная мера сходства между исходным сигналом и его сдвинутыми копиями называется: | - Автокорреляционной функцией | Статистические характеристики дискретных сигналов |
|  |  | - Взаимокорреляционной функцией |  |
|  |  | - Автоковариационной функцией |  |
|  | Полюса передаточной функции непосредственно влияют на расположение: | - Максимумов АЧХ | Свойства линейных дискретных систем |
|  |  | - Минимумов АЧХ |  |
|  |  | - Нулей АЧХ |  |
|  | Оптимальный КИХ-фильтр синтезируется: | - Методом окон | Методы синтеза КИХ-фильтров |
|  |  | - Методом чебышевской аппроксимации |  |
|  |  | - Методом билинейного z-преобразования |  |
|  | Нули передаточной функции непосредственно влияют на расположение: | - Максимумов АЧХ | Свойства линейных дискретных систем |
|  |  | - Минимумов АЧХ |  |
|  |  | - Нулей АЧХ |  |
|  | Автокорреляционная функция представляет собой: | - Четную функцию | Статистические характеристики дискретных сигналов |
|  |  | - Нечетную функцию |  |
|  |  | - Функцию, не являющуюся ни четной, ни нечетной |  |
|  | Оптимальный БИХ-фильтр синтезируется с помощью следующего метода: | - Метод инвариантности импульсной характеристики | Методы синтеза БИХ-фильтров |
|  |  | - Метод билинейного z-преобразования |  |
|  |  | - Метод чебышевской аппроксимации |  |
|  | Разрешение по частоте зависит от следующего параметра: | - Частота дискретизации | Свойства ДПФ |
|  |  | - Длина сигнала |  |
|  |  | - Форма сигнала |  |
|  | Представление данных с помощью конечного числа двоичных разрядов называется: | - Квантованием | Представление сигналов |
|  |  | - Дискретизацией |  |
|  |  | - Округлением |  |
|  | Математическое ожидание константы равно: | - Нулю | Свойства математического ожидания |
|  |  | - Самой константе |  |
|  |  | - Квадрату константы |  |
|  | Фазовая частотная характеристика КИХ-фильтра: | - Всегда линейна | Свойства КИХ-фильтров |
|  |  | - Всегда нелинейна |  |
|  |  | - Может быть нелинейна |  |
|  | Если функция квадратичная, а ограничения линейные, то это задача: | - Выпуклого программирования | Классификация задач оптимизации |
|  |  | - Квадратичного программирования |  |
|  |  | - Нелинейного программирования |  |
|  | Если функция имеет экстремум в точке, то её производная: | - Либо равна нулю, либо не существует | Необходимое условие экстремума |
|  |  | - Равна нулю |  |
|  |  | - Не существует |  |
|  | Функция fx, дифференцируемая на интервале (a;b), является на этом интервале выпуклой, если график этой функции в пределах интервала (a;b): | - Лежит не выше любой своей касательной | Выпуклость функции |
|  |  | - Лежит не ниже любой своей касательной |  |
|  |  | - Не имеет касательной |  |
|  | Дисперсия константы равна: | - Нулю | Свойства математического ожидания |
|  |  | - Самой константе |  |
|  |  | - Квадрату константы |  |
|  | Фазовая частотная характеристика БИХ-фильтра: | - Всегда линейна | Свойства БИХ-фильтров |
|  |  | - Всегда нелинейна |  |
|  |  | - Может быть нелинейна |  |
|  | Если функция вогнутая или выпуклая, то это задача: | - Выпуклого программирования | Классификация задач оптимизации |
|  |  | - Квадратичного программирования |  |
|  |  | - Нелинейного программирования |  |
|  | Точки, в которых производная равна нулю, называют: | - Точками экстремума | Необходимое условие экстремума |
|  |  | - Стационарными точками функции |  |
|  |  | - Критическими точками |  |
|  | Функция fx, дифференцируемая на интервале (a;b), является на этом интервале вогнутой, если график этой функции в пределах интервала (a;b): | - Лежит не выше любой своей касательной | Выпуклость функции |
|  |  | - Лежит не ниже любой своей касательной |  |
|  |  | - Не имеет касательной |  |
|  | Если случайные величины независимы, то они: | - Не коррелированы | Свойства корреляции |
|  |  | - Равны нулю |  |
|  |  | - Не имеют общих делителей |  |
|  | Перенос спектра по оси частот вправо или влево достигается: | - Прибавлением или вычитанием соответствующей спектральной составляющей | Свойства спектров |
|  |  | - Возведением сигнала в квадрат |  |
|  |  | - Умножением сигнала на комплексную экспоненту |  |
|  | При уменьшении коэффициента прямоугольности порядок фильтра: | - Увеличивается | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - Уменьшается |  |
|  |  | - Не изменяется |  |
|  | Унимодальность функции это: | - Наличие у функции одной стационарной точки на заданном интервале | Экстремумы функции |
|  |  | - Наличие у функции одного экстремума на заданном интервале |  |
|  |  | - Наличие у функции одной критической точки на заданном интервале |  |
|  | В основе метода дихотомии лежит: | - Определение пробных точек | Методы поиска экстремума |
|  |  | - Деление отрезка пополам |  |
|  |  | - Поиск чисел Фибоначчи |  |
|  | Дисперсия стационарного случайного процесса: | - Величина постоянная | Свойства случайных процессов |
|  |  | - Равна нулю |  |
|  |  | - Не определена |  |
|  | В алгоритме БПФ с прореживанием по времени: | - Входные отсчёты идут в естественном порядке, а выходные переставлены | Свойства БПФ |
|  |  | - Выходные отсчёты идут в естественном порядке, а входные переставлены |  |
|  |  | - Входные отсчёты и выходные отсчёты переставлены |  |
|  | АЦП формирует выходной сигнал из входного посредством: | - Дискретизации | Системы обработки сигналов |
|  |  | - Квантования |  |
|  |  | - Дискретизации и квантования |  |
|  | Теорема Вейерштрасса утверждает, что: | - Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на нем | Необходимое условие экстремума |
|  |  | - Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на нем и притом достигает своих минимального и максимального значений |  |
|  |  | - Если функция непрерывна на отрезке, то она достигает своих минимального и максимального значений |  |
|  | В основе метода золотого сечения лежит: | - Определение пробных точек | Методы поиска экстремума |
|  |  | - Деление отрезка пополам |  |
|  |  | - Поиск чисел Фибоначчи |  |
|  | Математическое ожидание стационарного случайного процесса: | - Величина постоянная | Свойства случайных процессов |
|  |  | - Равна нулю |  |
|  |  | - Не определена |  |
|  | В алгоритме БПФ с прореживанием по частоте: | - Входные отсчёты идут в естественном порядке, а выходные переставлены | Свойства БПФ |
|  |  | - Выходные отсчёты идут в естественном порядке, а входные переставлены |  |
|  |  | - Входные отсчёты и выходные отсчёты переставлены |  |
|  | Частота дискретизации АЦП определяет: | - Частоту входного сигнала | Системы обработки сигналов |
|  |  | - Частоту выходного сигнала |  |
|  |  | - Частоту управляющего сигнала |  |
|  | Наибольшее или наименьшее значение функции на промежутке называется: | - Глобальным экстремумом | Экстремумы функции |
|  |  | - Локальным экстремумом |  |
|  |  | - Критической точкой |  |
|  | В основе метода удвоения шага лежит: | - Возрастание шага | Методы поиска экстремума |
|  |  | - Деление отрезка пополам |  |
|  |  | - Поиск чисел Фибоначчи |  |
|  | Функция распределения: | - Неотрицательная неубывающая функция | Свойства функций распределения |
|  |  | - Неотрицательная убывающая функция |  |
|  |  | - Отрицательная неубывающая функция |  |
|  | Математическое ожидание суммы любых (зависимых и независимых) случайных величин равно: | - Произведению математических ожиданий | Свойства математического ожидания |
|  |  | - Сумме квадратов математических ожиданий |  |
|  |  | - Сумме математических ожиданий |  |
|  | Алгоритм вычисления реакции цифрового фильтра по разностному уравнению основан на выполнении трёх типов операций с отсчётами сигнала: | - Задержки, сложения, вычитания | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - Задержки, сложения, умножения |  |
|  |  | - Сложения, вычитания, умножения |  |
|  | Формула Эйлера | - Связывает комплексную экспоненту с тригонометрическими функциями | Свойства комплексных функций |
|  |  | - Связывает комплексный логарифм с тригонометрическими функциями |  |
|  |  | - Связывает натуральный логарифм с десятичным |  |
|  | Метод Ньютона является одним из способов решения задачи | - Условной оптимизации | Постановка задачи оптимизации |
|  |  | - Поиска корней квадратного уравнения |  |
|  |  | - Безусловной оптимизации |  |
|  | Плотность вероятности | - Положительная функция | Свойства плотности вероятности |
|  |  | - Неотрицательная функция |  |
|  |  | - Отрицательная функция |  |
|  | Математическое ожидание произведения независимых случайных величин равно | - Произведению их математических ожиданий | Свойства математического ожидания |
|  |  | - Cумме квадратов их математических ожиданий |  |
|  |  | - Cумме их математических ожиданий |  |
|  | Физически элемент задержки цифрового фильтра представляет собой | - Сумматор | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - Умножитель |  |
|  |  | - Регистр |  |
|  | Комплексная огибающая сигнала равна | - Произведению амплитуды сигнала на комплексную экспоненту | Свойства комплексных функций |
|  |  | - Сумме амплитуды сигнала и комплексной экспоненты |  |
|  |  | - Произведению амплитуды сигнала на любую комплексную функцию |  |
|  | Теорема Каруша-Куна-Такера задаёт | - Достаточное условие экстремума | Постановка задачи оптимизации |
|  |  | - Необходимое условие экстремума |  |
|  |  | - Необходимое и достаточное условие экстремума |  |
|  | Марковским называется случайный процесс, у которого | - Для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от состояния системы в настоящий момент и не зависит от того, каким образом система пришла в это состояние | Свойства плотности вероятности |
|  |  | - Для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем не зависит от состояния системы в настоящий момент и зависит от того, каким образом система пришла в это состояние |  |
|  |  | - Для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит как от состояния системы в настоящий момент, так и от того, каким образом система пришла в это состояние |  |
|  | Дисперсия суммы независимых случайных величин равна | - Произведению их дисперсий | Свойства дисперсии |
|  |  | - Сумме квадратов их дисперсий |  |
|  |  | - Сумме их дисперсий |  |
|  | Определяются именно столько основных структур рекурсивных цифровых фильтров | - 2 | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - 3 |  |
|  |  | - 4 |  |
|  | В случае если длина блока данных для БПФ не равна степени двойки, его | - Дополняют единицами до степени двойки | Алгоритмы БПФ |
|  |  | - Дополняют нулями до степени двойки |  |
|  |  | - Оставляют так |  |
|  | В случае линейного программирования | - Целевая функция и ограничения линейные | Линейное программирование |
|  |  | - Целевая функция нелинейная, а ограничения линейные |  |
|  |  | - Целевая функция линейная, а ограничения нелинейные |  |
|  | Значения функции распределения на левой и правой границах множества как вероятности невозможного и достоверного событий равны | - Единице | Свойства функции распределения |
|  |  | - Нулю |  |
|  |  | - Соответственно нулю и единице |  |
|  | Дисперсия произведения постоянной величины C на случайную величину равна | - Произведению C на дисперсию случайной величины | Свойства дисперсии |
|  |  | - Произведению C2 на дисперсию случайной величины |  |
|  |  | - Произведению 2С на дисперсию случайной величины |  |
|  | Определяются именно столько основных структур нерекурсивных цифровых фильтров | - 2 | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - 3 |  |
|  |  | - 4 |  |
|  | Первый алгоритм БПФ был предложен | - Кули-Тьюки | Алгоритмы БПФ |
|  |  | - Ньтоном-Рафсоном |  |
|  |  | - Бойлем-Марриотом |  |
|  | В случае квадратичного программирования | - Целевая функция и ограничения линейные | Квадратичное программирование |
|  |  | - Целевая функция линейная, а ограничения квадратичные |  |
|  |  | - Целевая функция квадратичная, а ограничения линейные |  |
|  | Распределение Бернулли описывает статистическую модель с | - Одним исходом | Типовые распределения |
|  |  | - Двумя исходами |  |
|  |  | - Трёмя исходами |  |
|  | Дисперсия линейной комбинации попарно независимых случайных величин равна | - Сумме произведений C на дисперсии случайных величин | Свойства дисперсии |
|  |  | - Сумме произведений C2 на дисперсии случайных величин |  |
|  |  | - Сумме произведений 2С на дисперсии случайных величин |  |
|  | Среди основных структур нерекурсивных цифровых фильтров нет такой | - Прямой | Свойства цифровых фильтров |
|  |  | - Каскадной |  |
|  |  | - Параллельной |  |
|  | Сложность алгоритмов БПФ по основанию 2 равна | - NLogN | Алгоритмы БПФ |
|  |  | - N2 |  |
|  |  | - 2NlogN |  |
|  | Для решения задач квадратичного программирования в MATLAB используется функция | - linprog | MATLAB |
|  |  | - quadprog |  |
|  |  | - fminunc |  |
|  | Для вычисления БПФ сигнала в MATLAB используется функция | - fft | MATLAB |
|  |  | - ifft |  |
|  |  | - fftfilt |  |
|  | Для добавления шума к сигналу с заданным SNR в MATLAB используется функция | - awgn | MATLAB |
|  |  | - wgn |  |
|  |  | - randn |  |
|  | Для реализации дискретной фильтрации в MATLAB используется функция | - conv, filter | MATLAB |
|  |  | - conv |  |
|  |  | - filter |  |
|  | Функции filter и conv | - Обе работают с КИХ и БИХ фильтрами | MATLAB |
|  |  | - filter работает с КИХ и БИХ фильтрами, conv – только с КИХ фильтрами |  |
|  |  | - conv работает с КИХ и БИХ фильтрами, filter – только с КИХ фильтрами |  |
|  | Функции filter и conv | - Обе дают идентичный результат | MATLAB |
|  |  | - filter возвращает результат, длина которого равна длине входного сигнала, conv возвращает результат, длина которого равна длине входного сигнала + затухающий хвост |  |
|  |  | - conv возвращает результат, длина которого равна длине входного сигнала, filter возвращает результат, длина которого равна длине входного сигнала + затухающий хвост |  |
|  | Для синтеза КИХ фильтров с использованием окон в MATLAB используется функция | - fir1, fir2 | MATLAB |
|  |  | - window |  |
|  |  | - kaiserord |  |
|  | Для изменения частоты дискретизации в MATLAB используется функция | - downsample, upsample | MATLAB |
|  |  | - decimate, interp |  |
|  |  | - downsample, upsample, decimate, interp, resample |  |
|  | Шум сосредоточен в вейвлет-коэффициентах | - Аппроксимации | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Детализации |  |
|  |  | - Аппроксимации и детализации |  |
|  | Какие коэффициенты подвергаются обработке в случае использования вейвлет-преобразования для очистки сигналов от шума? | - Аппроксимации | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Детализации |  |
|  |  | - Аппроксимации и детализации |  |
|  | Обработка вейвлет-коэффициентов носит название | - Просеивание | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Прореживание |  |
|  |  | - Трешхолдинг |  |
|  | Различают следующие виды обработки вейвлет-коэффициентов | - Мягкая и жесткая | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Локальная и глобальная |  |
|  |  | - Выборочная и общая |  |
|  | Сложность вейвлет-преобразования равна | - NlogN | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - N2 |  |
|  |  | - N |  |
|  | В адаптивных алгоритмах преимущественно используются | - КИХ-фильтры | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - БИХ-фильтры |  |
|  |  | - КИХ и БИХ-фильтры |  |
|  | Адаптивные алгоритмы с использованием КИХ-фильтров | - Всегда устойчивы | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Всегда неустойчивы |  |
|  |  | - Могут быть неустойчивыми |  |
|  | Адаптивный фильтр Винера основан на уравнении | - Винера-Хинчина | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Винера-Хопфа |  |
|  |  | - Винера-Колмогорова |  |
|  | Какому количеству условий должна удовлетворять эмпирическая мода в алгоритме EMD? | - 2 | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - 3 |  |
|  |  | - 4 |  |
|  | Процедура получения эмпирических мод называется | - Прореживание | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Просеивание |  |
|  |  | - Преобразование Гильберта-Хуанга |  |
|  | В алгоритме EMD отсутствует такая операция | - Определение экстремумов | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Определение среднего значения |  |
|  |  | - Преобразование Гильберта-Хуанга |  |
|  | Алгоритм ITD является более совершенным в сравнении с EMD за счет | - Отсутствия просеивания | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Отсутствия интерполяции |  |
|  |  | - Отсутствия просеивания и интерполяции |  |
|  | Низкочастотная компонента в алгоритме ITD носит название | - Proper rotation | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Baseline |  |
|  |  | - Эмпирическая мода |  |
|  | Высокочастотная компонента в алгоритме ITD носит название | - Proper rotation | Адаптивные алгоритмы очистки сигналов от шума Адаптивные алгоритмы спектрального анализа сигналов |
|  |  | - Baseline |  |
|  |  | - Эмпирическая мода |  |
|  | Что не является аналоговым шумом? | - Пыль | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Царапины |  |
|  |  | - Шум квантования АЦП |  |
|  | Что не является цифровым шумом? | - Шум квантования АЦП | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Грязь |  |
|  |  | - Тепловой шум матрицы |  |
|  | Случайные чёрные и белые пиксели это шум | - Соль и перец | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Гауссовский шум |  |
|  |  | - Импульсный шум |  |
|  | Колебания яркости, распределённые по нормальному закону это шум | - Соль и перец | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Гауссовский шум |  |
|  |  | - Бинарный шум |  |
|  | Пространственные методы шумоподавления это | - Усреднение в пределах одного кадра | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Усреднение между несколькими последовательно идущими кадрами |  |
|  |  | - 3D-фильтрация |  |
|  | Временные методы шумоподавления это | - Усреднение в пределах одного кадра | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Усреднение между несколькими последовательно идущими кадрами |  |
|  |  | - 3D-фильтрация |  |
|  | Простейшим фильтром является | - Усредняющий фильтр | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Медианный фильтр |  |
|  |  | - Гауссовский фильтр |  |
|  | Для устранения импульсного шум в наибольшей степени подходит | - Усредняющий фильтр | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Медианный фильтр |  |
|  |  | - Гауссовский фильтр |  |
|  | Существенным недостатком фильтра Гаусса является | - Блочные артефакты | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Двоение |  |
|  |  | - Сильное размытие |  |
|  | Фильтр Гаусса является | - Изотропным | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Диффузным |  |
|  |  | - Экспоненциальным |  |
|  | Билатеральный фильтр использует | - 1 ядро | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - 2 ядра |  |
|  |  | - 4 ядра |  |
|  | Билатеральный фильтр учитывает | - Пространственную близость пикселей | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Цветовую близость пикселей |  |
|  |  | - Пространственную и цветовую близость пикселей |  |
|  | NLM фильтр использует | - 1 ядро | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - 2 ядра |  |
|  |  | - 4 ядра |  |
|  | Существенным недостатком NLM фильтра является | - Высокая вычислительная сложность | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - Двоение |  |
|  |  | - Сильное размытие |  |
|  | В алгоритме NLM используется | - 2 параметра | Адаптивные алгоритмы очистки изображений и видео от шума |
|  |  | - 3 параметра |  |
|  |  | - 4 параметра |  |
|  | Технология CUDA была предложена фирмой | - Intel | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Nvidia |  |
|  |  | - Apple |  |
|  | Семейство MAX2 фирмы Intel FPGA (Altera) относится именно к этому классу ПЛИС | - FPGA | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - CPLD |  |
|  |  | - FPLA |  |
|  | Все ПЛИСы делятся на два класса | - CPU и GPU | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - ROM и RAM |  |
|  |  | - CPLD и FPGA |  |
|  | GPU – это | - Графический процессор | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Векторный процессор |  |
|  |  | - Память |  |
|  | Вычислители с технологией CUDA относятся к модели | - SIMT | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - SIMD |  |
|  |  | - MIMT |  |
|  | Именно столько нитей входит в warp в технологии CUDA | - 8 | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - 16 |  |
|  |  | - 32 |  |
|  | В основе идеи SOC лежит | - Интеграция всех интерфейсов в одном кристалле | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Интеграция аналоговых и цифровых элементов в одном кристалле |  |
|  |  | - Интеграция всей электронной системы в одном кристалле (память, процессор и т.д.) |  |
|  | Нити в CUDA взаимодействуют между собой при помощи следующих механизмов | - Разделяемая память | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Барьерная синхронизация |  |
|  |  | - Разделяемая память и барьерная синхронизация |  |
|  | ASIC – это | - Класс ПЛИС | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Фирма-изготовитель ПЛИС |  |
|  |  | - Заказная микросхема на основе программируемой логики |  |
|  | Открытым стандартом для написания программ для GPU в настоящее время является | - OpenCL | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - C++ |  |
|  |  | - JAVA |  |
|  | Именно эти две фирмы являются мировыми лидерами в производстве ПЛИС | - Intel FPGA (Altera), Atmel | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Intel FPGA (Altera), Xilinx |  |
|  |  | - Xilinx, Atmel |  |
|  | Именно это семейство ПЛИС фирмы Intel FPGA (Altera) относится к SOC | - CycloneV | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - ArriaII |  |
|  |  | - MaxV |  |
|  | К семействам ПЛИС фирмы Intel FPGA (Altera) не относится следующее | - Cyclone | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Virtex |  |
|  |  | - Arria |  |
|  | Такую разрядность имеют DSP блоки в FPGA фирмы Intel FPGA (Altera) | - 9x9 | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - 18x18 |  |
|  |  | - 20x20 |  |
|  | Помимо фирмы Nvidia технология распределённых вычислений на графических процессорах есть у фирмы | - Intel | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - AMD |  |
|  |  | - Apple |  |
|  | Барьер для группы процессов или потоков означает, что | - Каждый поток (процесс) должен остановиться в этой точке и подождать достижения барьера всеми потоками (процессами) группы | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Выполнение программы дальше невозможно |  |
|  |  | - Все потоки после барьера объединяются |  |
|  | IDE среда фирмы Intel FPGA (Altera) для проектирования на ПЛИС называется | - QuartusII | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - Vivaldo |  |
|  |  | - AVR-studio |  |
|  | Утилита в среде QuartusII для отладки в реальном времени называется | - SignalTap | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - SignalProbe |  |
|  |  | - ChipPlanner |  |
|  | Именно этот язык проектирования аппаратуры разработан фирмой Intel FPGA (Altera) | - Verilog | Особенности реализации алгоритмов обработки сигналов и изображений с использованием современной программно-аппаратной базы |
|  |  | - VHDL |  |
|  |  | - AHDL |  |